ХЕЛИК ®-скан-М

| ХЕЛИК ®-скан-М – это инновационное оборудование, позволяющее просто и быстро проводить неинвазивную диагностику Helicobacter pylori с высокой точностью и без привлечения лаборатории. |  |
| --- | --- |

## Принцип действия

В ходе обследования у пациента отбираются две пробы воздуха: до принятия нагрузки и после. Если пациент инфицирован Helicobacter pylori, то после принятия карбамида содержание аммиака в воздухе ротовой полости увеличится и индикаторная композиция в трубке существенно изменит свою окраску относительно начального (базального) уровня. Система ХЕЛИК ®-скан-М считывает и сравнивает изменения окраски, после чего интерпретирует результат.

| ## Компоненты и преимущества |  |
| --- | --- |

| – система комбинированная с высокоточной оптической системой и насосом для отбора воздушной пробы |  | Не требует периодического обслуживания, потому что не имеет встроенного чувствительного элемента – им является одноразовая индикаторная трубка ХЕЛИК® |
| --- | --- | --- |
| – индикаторная трубка ХЕЛИК® |  | Проверена многолетней клинической практикой и обеспечивает высокие показатели чувствительности (95%) и специфичности (92%) |
| – одноразовый мундштук для индикаторной трубки ХЕЛИК® |  | Позволяет проводить отбор воздушной пробы наиболее удобным для пациента способом, одновременно защищая от риска попадания слюны |
| – карточка с QR-кодом, в котором содержатся параметры и диагностические критерии для каждой партии индикаторных трубок ХЕЛИК® |  | Загружает информацию для подстройки ХЕЛИК®-скана-М и для последующей интерпретации полученных результатов |
| – программное обеспечение ХЕЛИК-скан, устанавливаемое на персональный компьютер* |  | Управляет работой системы и шаг за шагом выстраивает процедуру обследования, позволяет вести базу данных и распечатывать Отчеты об обследовании |
| -развлекательный контент о helicobacter pylori |  | Демонстрируется при отборе дыхательных проб. Делает процедуру обследования более удобной для пациента |

*Персональный компьютер не входит в комплект поставки ХЕЛИК®-скана-М

Фрагмент Отчета об обследовании с положительным результатом обследования:

## Комплектация

| Система ХЕЛИК®-скан-М |  |  | Набор для проведения 50 обследований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система комбинированная ХЕЛИК®-скан-М | 1 шт. |  | Индикаторная трубка, карбамид порционный | 50 шт. |
| Адаптер с несъемным соединительным шнуром | 1 шт. |  | Карточка с QR-кодом | 1 шт. |
| Сетевой шнур | 1 шт. |  | Одноразовый мундштук | 50 шт. |
| Кабель соединительный USB A-B | 1 шт. |  | Стаканчики | 50 шт. |
| Кассета для размещения индикаторной трубки | 1 шт. |  | Соломинки | 50 шт. |
| Соединительный шланг | 6 шт. |  | Памятка пациенту | 50 шт. |
| Программное обеспечение (компакт-диск) | 1 шт. |  | Руководство пользователя | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |  |  |  |
| Технический паспорт | 1 шт. |  |  |  |
| Копия регистрационного удостоверения | 1 шт. |  |  |  |